El factor masivo (temporal y temático) en la cartografía en Internet:

Del OGC al SIG profesional.

Joan Maso Pau

CREAF-MiraMon

Joan.Maso@uab.es

Resumen:

Esta comunicación describe la utilización de tecnologías descritas por el Open Geospatial Consortium, como Web Map Service (OGC-WMS), para la generación de vistas estáticas a resolución pantalla y Web Coverage Service (OGC-WCS), para la descarga de capas ráster, para la gestión de grandes volúmenes de información tanto en los dominios temporal como espacial. En el servidor la información se estructura en un continuo espacial obteniendo muy rápidamente vistas o descargas de imágenes o vectores de vastas áreas incluso en resoluciones de gran detalle. En el cliente, también pueden mostrase, cuando es posible, capas con secuencias 	temporales, como fotogramas de una animación. También se integra un cliente WCS al navegador WMS; WMS permite visualizar la imagen y determinar la zona de interés que será usada para descargar la capa en el formato preferido (MMZ, GeoTIFF, JPEG georeferenciado, RST, etc) y sólo aquellas bandas y características requeridas. Al mismo tiempo, se capacita al SIG profesional para integrar diversos servidores OGC.

Estas soluciones han sido aplicadas en el navegador de imágenes de satélite Landsat (SatCat) de la biblioteca del Departamento de Medio Ambiente y	Vivienda de la Generalitat de Cataluña y en el Atlas Climático Digital de	la Península Ibérica (ACDPI).