Validación de actualización cartográfica con GPS y estación total para cortas distancias en áreas urbanas

Marcelo Antonio Nero (1)

Nicola Pacileo Netto (2)

Herbert Erwes (3)

Silvana Cândida de Araujo Fazan (4)

## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## Escola Politécnica da USP

## Departamento de Engenharia de Transportes

Caixa Postal 61548  05424-970  São Paulo-SP Brasil

Tel.: 55 (11) 3818-5208	fax: + 55 (11) 3818-5716

- Estudiante de doctorado - e-mail: nero@usp.br

- Prof. Dr. - e-mail: pacileon@usp.br

## (3) Engenheiro Cartógrafo (Consultor)

## (4) Empresa de Distribuição de Energia Elétrica

## AES – Eletropaulo S. A – São Paulo - Brasil

e-mail:  silvana.araujo@AES.com

Palabras clave: validación, GPS, estación total, actualización.

# Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar el resultado del estudio comparativo de una metodología de actualización cartográfica de campo con empleo de GPS y estación total en áreas con gran densidad de edificaciones.

Fue echo un trabajo practico con la participación del Laboratório de Topografía y Geodesia de la Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LTG/PTR/EPUSP) y de la concesionaria de distribución de energía eléctrica A.E.S. Eletropaulo, con el uso de la tecnología GPS para el catastro de postes y actualización cartográfica del dicho catastro digital de esa empresa. La evaluación de esa metodología  fue echa por medio de un levantamiento con empleo de estación total, donde de primero se hizo el transporte de una base GPS, cercana el área de estudio, y al final se aplicó una transformación geométrica a las coordenadas obtenidas con el aparato estación total para el sistema UTM.

La validación de la metodología con empleo de la estación total, y de la transformación geométrica para UTM, fue elaborada por medio de la pelea con las coordenadas UTM de los pilares de hormigón del Lago Olímpico de la Universidade de São Paulo, las cuales hacen parte de modo oficial del Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).

1. Introducción

Es de gran importancia el mantenimiento y actualización constante de una base de datos cartográfica digital ya que esta constituye una estructura básica para el desarrollo de los proyectos de una empresa de distribución de servicios de utilidades públicas. Esto es indispensable por ejemplo, para el caso de distribución de agua, tratamiento de basura, de gas natural y no es de más baja importancia para la distribución de energía eléctrica. Caso de la empresa de distribución eléctrica A. E. S Eletropaulo, la cual es encargada de parte de la suministración de energía de la Región Metropolitana de São Paulo en Brasil.

Siempre que hay la necesidad de la ampliación de la red hace falta la actualización de la cartografía, pues esta es la base de todo, es la referencia.

Pasa que en las áreas muy densamente urbanizadas esto representa una gran dificultad, pues en muchos casos las edificaciones son demasiado altas y los levantamientos con GPS se vuelven prácticamente imposibles de realizar ya que no se puede siquiera colectar datos del número mínimo de satélites y además de los problemas de multicaminos que resultan en errores de posicionamiento.

Una solución es entonces hacer el transporte de una base GPS en las cercanías de dicha área de actualización con empleo de una metodología de levantamiento adecuada y con precisión e acurácia aceptables a la aplicación.

A partir de la base GPS, como referencia más cercana, se puede entonces obtener las coordenadas de las entidades cartográficas, con empleo por ejemplo de una estación total.

Las coordenadas obtenidas desde la estación total tienen una referencia de sistema de coordenada propio, lo que sugiere una transformación de coordenadas de dicho sistema hacia el sistema UTM.

Hay que tener en cuenta los efectos del sistema de proyección UTM en cuanto sus deformaciones y cuales son los límites aceptables para el empleo de la metodología que se propone aquí.

En los próximos apartados se describirá los recursos utilizados y la metodología con detalle.

2. Recursos disponibles

Para el desarrollo de este trabajo se empleó los siguientes recursos:

- Equipos para los trabajos de campo:

- receptores GPS bifrecuencia (L1/L2) modelo Trimble 4000 SSI, precisión de 5 mm + 1 ppm;

- receptores GPS mono frecuencia (L1) modelo Trimble PRO XR, precisión submétrica;

- estación total Leica (Wild) modelo TC 1000;

- estación total Leica modelo TCR 307;

- Ordenador PC Pentium 3, 128 Mbytes de memoria RAM, HD 30 GBytes;

- Programas:

- Trimble Geomatics Office 1.5: para procesamiento y ajuste de datos GPS;

- Trimble Pathfinder Office 2.9: para procesamiento de datos GPS;

- ArcGIS 8.0: para visualización de datos de Cartografía de A.E.S Eletropaulo;

- GeoBase 1.0: transformación de coordenadas;

- Excel 2000: cálculo de las coordenadas con transformación geométrica.

3. Metodología

En la metodología básica fueron realizadas las siguientes actividades:

- Transporte de una base para la región de estudio y de proyecto de A.E.S Eletropaulo;

- Determinación de coordenadas UTM con uso de los equipos GPS en la región de estudio;

- Determinación de coordenadas UTM con uso de estación total en la región de estudio.

- Comparación de las coordenadas obtenidas con GPS con las coordenadas obtenidas con estación total en la región de estudio;

- Determinación de coordenadas UTM con empleo de las estaciones totales en la base EPUSP;

- Determinación de coordenadas UTM con empleo de los equipos GPS en la base EPUSP.

3.1 Área de Estudio

El área de estudio esta ubicada entre las coordenadas 316097,0 m y 316306,4 m (en E) y entre las coordenadas 7405670,0 m y 7405907,4 m  (en N), del huso 23 (Meridiano Central 45º Oeste), Hemisferio Sur, datun Córrego Alegre, en la Región Norte del Municipio de São Paulo.  Constituye un área de expansión de la red de la concesionaria de energía eléctrica, cerca de la Reserva Natural do Pico do Jaraguá, de acuerdo con lo que se presenta en la figura 3.1.

En la figura 3.1 los puntos en rojo (400 y 401) son los vértices utilizados como referencia para el transporte de las coordenadas desde el punto P1 del Lago Olímpico de la USP y los puntos en negro (500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 y 510) representan los puntos de los cuales fueron observadas sus coordenadas y que son postes de electricidad.

Ubicación en el Municipio de São Paulo

7405670,0 m

316097,0 m

316306,4 m

7405907,4 m

Figura 3.1 – Área de Estudio.

3.2 Transporte de coordenadas desde P1

Para la obtención de las coordenadas de los puntos de la base 400-401, hubo el empleo de los tres equipos receptores GPS de bifrecuencia (L1/L2) modelo Trimble 4000 SSI. Donde uno fue instalado en el punto P1 y los otros dos en la base 400-401.

Se hizo una sesión de rastreo de datos GPS con una duración de cuatro horas.

El procesamiento fue echo bajo del programa Trimble Geomatics Office 1.5, donde los resultados obtenidos son presentados en la tabla 3.1.

Tabla 3.1 – Resultados del transporte de coordenadas desde P1 hacia la base 400-401 – Coordenadas Geodésicas Curvilíneas WGS-84.

| Vértice | Latitude -  | Longitude -  | h (m) | Precisión (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Latitud -  | Longitud -  | h (m) |
| P1 | 23°33'03,05751"S | 46°43'53,65408"O | 718,203 | fija | fija | fija |
| 400 | 23°26'48,63695"S | 46°47'55,20172"O | 772,997 | 0,008 | 0,016 | 0,016 |
| 401 | 23°26'52,98248"S | 46°47'58,57917"O | 780,690 | 0,008 | 0,017 | 0,018 |

Como próximo paso se hizo la transformación hacia de las coordenadas de los vértices 400 y 401 del sistema UTM y datun WGS-84 con el uso del programa GeoBase 1.0, lo que se puede ver en la tabla 3.2. donde se presentan solo las coordenadas planas ya que no es de interés la coordenada altimétrica en este trabajo.

Tabla 3.2 – Coordenadas de la base 400-401 en UTM, Huso 23, datun WGS-84.

| Vértice | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 400 | 316261,411 | 7405865,574 |
| 401 | 316167,223 | 7405730,699 |

3.3 Determinación de coordenadas UTM con uso de los equipos GPS en la región de estudio

De primero se observó los puntos o postes de interés en el área de estudio con empleo de equipo receptor GPS Trimble modelo PRO XR, con precisión mejor que 1 metro, la cual ya es suficiente para las aplicaciones de A.E.S Eletropaulo ya que el catastro de postes permite una precisión no mejor que 1 metro.

Con uso de esta metodología se colecta 10 observaciones por punto de interés, con procesamiento solo del código con empleo del filtraje y suavización bajo el programa Trimble Pathfinder Office 2.9.

La evaluación de esta metodología fue echa por NERO et al (2003) [5] y resultó muy productiva y lo suficiente para la finalidad.

Las coordenadas obtenidas son presentadas en la tabla 3.3.

Tabla 3.3 – Coordenadas de los puntos de interés del área de estudio con uso de GPS – UTM-WGS-84.

| Punto | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 500 | 316136,188 | 7405691,096 |
| 501 | 316151,275 | 7405685,940 |
| 502 | 316156,903 | 7405695,272 |
| 503 | 316168,674 | 7405713,367 |
| 504 | 316182,182 | 7405737,454 |
| 505 | 316199,111 | 7405762,514 |
| 506 | 316215,726 | 7405788,897 |
| 507 | 316233,135 | 7405811,209 |
| 508 | 316261,642 | 7405851,385 |

3.4 Determinación de coordenadas UTM con uso de estación total en la región de estudio

A partir de la base 400-401 y considerando esta de primero como perteneciente a un sistema arbitrario se hizo las observaciones por medio de irradiación con uso de la estación total Leica modelo TCR 307. En seguida se obtuvo las coordenadas presentadas en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 – Coordenadas arbitrarias del área de estudio con uso de estación total.

| Estación | Punto | E = y | N = x | Z = H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estaciones |  |  |  |  |
| i = 1,561 | 401 | 500,000 | 1000,000 | 100,000 |
| S = 1,545 | 400 | 499,994 | 1164,529 | 92,285 |
| Postes |  |  |  |  |
| S = 2,30 | 500 | 496,933 | 950,022 | 103,136 |
|  | 501 | 512,110 | 953,267 | 103,208 |
|  | 502 | 511,931 | 965,103 | 102,846 |
|  | 503 | 510,482 | 986,320 | 101,004 |
|  | 504 | 509,192 | 1014,303 | 99,184 |
|  | 505 | 508,948 | 1044,417 | 97,827 |
|  | 506 | 507,810 | 1075,025 | 96,759 |
|  | 507 | 507,809 | 1103,496 | 96,522 |
|  | 508 | 509,046 | 1153,023 | 92,831 |
|  | 509 | 507,484 | 1177,807 | 91,746 |
|  | 510 | 503,758 | 1201,643 | 90,900 |
|  | 400 | 500,004 | 1164,529 | 92,279 |

Como segundo paso se aplicó entonces una transformación de similaridad en el plano (LUGNANI (1987), [3]), donde las ecuaciones son presentadas adelante:

Sistema arbitrario: y’, x’

Sistema UTM: y, x

_						_

x = x2 – x1 	(3.1)				x’ = x’2 – x’1 	(3.2)

_						_

y = y2 – y1 	(3.3)				y’ = y’2 – y’1 	(3.4)

_   _    _   _	    _      _				         	         _   _    _   _	  _       _

a1 = (x’*x + y’*y)/(x’2 + y’2)	(3.5)		b1 = (x’*y - y’*x)/(x’2 + y’2)	(3.6)

ao = x1 – a1*x’1 + b1*y’1		(3.7)		bo = y1 – b1*x’1 - a1*y’1 		(3.8)

N = x = ao + a1*x’ – b1*y’		(3.9)

E = y = bo + b1*x’ + a1*y’		(3.10)

Aplicando las ecuaciones presentadas arriba se obtienen los valores calculados y las coordenadas presentadas en la tabla 3.5.

Sistema Arbitrario: 	Punto 401	x1’ = 1000,000 m ; 	Punto 400	x2’ = 1164,529 m

y1’ =   500,000 m;  			y2’ =   500,000 m

Sistema UTM: 		Punto 401	x1 = 7405730,699 m ; 	Punto 400	x2= 7405865,574 m

y1 =   316167,223 m;  			y2 =  316261,411 m

_						_

x = x2 – x1 = 134,875				x’ = x’2 – x’1 = 164,529

_						_

y = y2 – y1 = 94,188				y’ = y’2 – y’1 = 0,000

_   _    _   _	    _      _				         	         _   _    _   _	  _       _

a1 = (x’*x + y’*y)/(x’2 + y’2) = 0,8197643		b1 = (x’*y - y’*x)/(x’2 + y’2) = 0,57247051

ao = x1 – a1*x’1 + b1*y’1 = 7405197, 170		bo = y1 – b1*x’1 - a1*y’1 = 315184,870

N = x = ao + a1*x’ – b1*y’	= 7405197, 170 + 0,8197643*X - 0,57247051*Y

E = y = bo + b1*x’ + a1*y’	= 315184,870 + 0,57247051*X + 0,8197643*Y

Tabla 3.5 – Coordenadas Arbitrarias y las UTM, Huso 23, WGS-84 obtenidas con la transformación de Similaridad – Región de Estudio.

| Punto | X (m) | Y (m) | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 950,022 | 496,933 | 316136,098 | 7405691,485 |
| 501 | 953,267 | 512,110 | 316150,397 | 7405685,456 |
| 502 | 965,103 | 511,931 | 316157,026 | 7405695,262 |
| 503 | 986,320 | 510,482 | 316167,984 | 7405713,484 |
| 504 | 1014,303 | 509,192 | 316182,946 | 7405737,162 |
| 505 | 1044,417 | 508,948 | 316199,986 | 7405761,988 |
| 506 | 1075,025 | 507,810 | 316216,575 | 7405787,731 |
| 507 | 1103,496 | 507,809 | 316232,873 | 7405811,071 |
| 508 | 1153,023 | 509,046 | 316262,240 | 7405850,963 |
| 509 | 1177,807 | 507,484 | 316275,147 | 7405872,174 |
| 510 | 1201,643 | 503,758 | 316285,738 | 7405893,847 |

3.5 Comparación de las coordenadas obtenidas con GPS con las coordenadas obtenidas con estación total en la región de estudio

Un primero paso para evaluar la metodología DGPS fue la comparación con las coordenadas obtenidas con el empleo de la estación total, lo que es presentado en la tabla 3.6.

Tabla 3.6 – Comparación entre coordenadas UTM obtenidas del levantamiento arbitrario y las obtenidas con el uso de DGPS.

| Punto | Levantamiento Topográfico |  | DGPS |  | Diferencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E (m) | N (m) | E (m) | N (m) | E (m) | N (m) |
| 500 | 316136,098 | 7405691,485 | 316136,188 | 7405691,096 | 0,090 | -0,389 |
| 501 | 316150,397 | 7405685,456 | 316151,275 | 7405685,940 | 0,878 | 0,484 |
| 502 | 316157,026 | 7405695,262 | 316156,903 | 7405695,272 | -0,123 | 0,010 |
| 503 | 316167,984 | 7405713,484 | 316168,674 | 7405713,367 | 0,690 | -0,117 |
| 504 | 316182,946 | 7405737,162 | 316182,182 | 7405737,454 | -0,764 | 0,292 |
| 505 | 316199,986 | 7405761,988 | 316199,111 | 7405762,514 | -0,875 | 0,526 |
| 506 | 316216,575 | 7405787,731 | 316215,726 | 7405788,897 | -0,849 | 1,166 |
| 507 | 316232,873 | 7405811,071 | 316233,135 | 7405811,209 | 0,262 | 0,138 |
| 508 | 316262,240 | 7405850,963 | 316261,642 | 7405851,385 | -0,598 | 0,422 |
| 500 | 316136,098 | 7405691,485 | 316136,188 | 7405691,096 | 0,090 | -0,389 |

Por la tabla 3.6 se puede notar que todos las diferencias son inferiores a 1 metro, salvo en caso del punto 506, donde es casi seguro que ocurrió algún problema de multicamino.

Para determinar la validación del uso del levantamiento topográfico a partir de una base conocida y con la aplicación del modelo de similaridad en los apartados 3.6, 3.7 y 3.8 se presentará la evaluación de esta metodología en comparación con las coordenadas de referencia de los pilares de hormigón del Lago Olímpico de la USP, las que están integradas al Sistema Geodésico Brasileiro (SGB).

3.6 Determinación de coordenadas UTM con empleo de las estaciones totales en la base EPUSP

Una manera de validar la metodología de irradiación con estación total y transformación geométrica de similaridad de coordenadas arbitrarias para el sistema de coordenadas UTM, fue por medio de la reproducción del empleo de esta misma metodología para los vértices del campo de pruebas del Lago Olímpico de la USP.

Por lo tanto se utilizó una estación total Leica (Wild) modelo TC 1000 con precisión angular y en medición de distancias casi similares a las del otro modelo.

En este caso no se hizo falta hacer el transporte de una base conocida ya que ya se disponía de una. La base de partida en este caso fue la base P1-P3.

El proceso de cálculo fue similar al presentado en el apartado 3.4. A seguir se presenta la secuencia de los cálculos de la transformación geométrica de similaridad desde arbitrario para UTM, lo que resultó en las coordenadas presentadas en la tabla 3.7.

Sistema Arbitrario: 	Punto P1 	y1’ =   500,000 m ; 	Punto P3 	y2’ =   500,000 m

x1’ = 1000,000 m;  			x2’ = 1165,186 m

Sistema UTM: 		Punto P1 	x1 =   323255,801 m ; 	Punto P3	x2 =   323402,759 m

y1 = 7394431,893 m;  			y2 = 7394356,498 m

_						_

x = x2 – x1 = -75,395				x’ = x’2 – x’1 = 165,186

_						_

y = y2 – y1 = 146,958				y’ = y’2 – y’1 = 0,000

_   _    _   _	    _      _				         	         _   _    _   _	  _       _

a1 = (x’*x + y’*y)/(x’2 + y’2) = -0,45642488		b1 = (x’*y - y’*x)/(x’2 + y’2) = 0,88965167

ao = x1 – a1*x’1 + b1*y’1 = 7395333,144		bo = y1 – b1*x’1 - a1*y’1 = 322594,362

N = x = ao + a1*x’ – b1*y’	= 7395333,144 - 0,45642488*X - 0,88965167*Y

E = y = bo + b1*x’ + a1*y’	= 322594,362 + 0,88965167*X - 0,45642488*Y

Tabla 3.7 – Coordenadas Arbitrarias y las UTM, Huso 23, WGS-84 obtenidas con la transformación de Similaridad – Vértice del lago Olímpico de la USP.

| Punto | X (m) | Y (m) | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | 1819,305 | 499,906 | 323984,740 | 7394058,025 |
| P4 | 1449,183 | 499,942 | 323655,444 | 7394226,926 |
| PIV | 1349,597 | 521,757 | 323556,890 | 7394252,972 |
| P2 | 1048,544 | 499,99 | 323298,993 | 7394409,745 |
| P2A | 1010,190 | 499,996 | 323264,868 | 7394427,246 |
| P1A | 985,346 | 499,998 | 323242,765 | 7394438,583 |
| P0 | 980,379 | 499,993 | 323238,348 | 7394440,855 |

3.7 Comparación de las coordenadas obtenidas con estación total con las coordenadas de referencia de los pilares del Lago Olímpico de la USP

Para evaluar la metodología con el uso de estaciones totales y la transformación de similaridad se hizo la comparación con algunas de las coordenadas de pilares del campo de pruebas  del Lago Olímpico de la USP, lo que se presenta en la tabla 3.8.

Tabla 3.8 – Comparación entre coordenadas UTM obtenidas del levantamiento arbitrario y las de referencia del Lago Olímpico de la USP.

| Punto | Levantamiento Topográfico |  | Referencia |  | Diferencias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E (m) | N (m) | E (m) | N (m) | E (m) | N (m) |
| P5 | 323984,740 | 7394058,025 | 323984,698 | 7394058,003 | 0,042 | 0,022 |
| P4 | 323655,444 | 7394226,926 | 323655,426 | 7394226,914 | 0,018 | 0,012 |
| PIV | 323556,890 | 7394252,972 | 323556,886 | 7394252,979 | 0,004 | -0,007 |
| P2 | 323298,993 | 7394409,745 | 323298,992 | 7394409,740 | 0,001 | 0,005 |
| P2A | 323264,868 | 7394427,246 | 323264,871 | 7394427,243 | -0,003 | 0,003 |
| P1A | 323242,765 | 7394438,583 | 323242,769 | 7394438,578 | -0,004 | 0,005 |
| P0 | 323238,348 | 7394440,855 | 323238,348 | 7394440,848 | 0,000 | 0,007 |

Por la tabla 3.6 se puede notar que la diferencia entre las coordenadas es muy pequeña, donde la diferencia más grande es de 4,2 cm en la coordenada E del punto P5, lo que esta más lejos de la base.

5. Conclusiones

Para las aplicaciones de A.E.S Eletropaulo el método de levantamiento DGPS es apropiado, pero hay que tener en cuenta su uso para casos en que sea favorable el empleo del sistema GPS.

La metodología que emplea la estación total en conjunto con la transformación geométrica de similaridad es una buena alternativa en regiones con gran densidad de edificaciones muy altas, lo que sugiere la implantación de una base GPS en las cercanías.

La región donde se va a crear una base de apoyo con GPS hay que tener las condiciones apropiadas para esta finalidad, tales como bueno horizonte para colecta de datos de satélite, sitio de fácil acceso y libre de interferencias o ruidos que puedan dañar la recepción de las señales.

La transformación geométrica de similaridad es valida para pequeñas distancias, pues hay que tener en cuneta también los efectos de la deformación del sistema de coordenadas UTM.

Hace falta otros testes para cuantificar las deformaciones que puedan ocurrir e cuando se trabaja con distancias más largas.

Considerando este trabajo la recomendación es que no se utilizar esta metodología para distancias no superiores a 1kilómetro.

# 6. Referencias

[1] EPUSP-LTG/ELETROPAULO.  Estudo de Metodologia para a Atualização de Bases de Dados Geográficos.  São Paulo, 2002. 500 pp.

[2] HOFMANN, B.; LICHTENEGGER, W. H.; COLLINS, J.  GPS: Theory and Practice.  Ed. 3.  New York, Springer-Verlag Wien , 1995.  430 p.

[3] LUGNANI, J. B. Introdução à Fototriangulação.  Ed. 1: Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1987.  134pp.

[4] NERO, M. A. ESTUDO COMPARATIVO DE METODOLOGIAS DE DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E SEU CONTROLE DE QUALIDADE GEOMÉTRICA.  São Paulo, 2000.  233p.  Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

[5] NERO, M. A.; PACILEO NETTO, N.; ARAUJO, S. C.; FONSECA JR, E. S.; CINTRA, J. P.  Evaluación del cálculo de coordenadas de puntos en áreas urbanas desde diferentes referencia. In: 5ª Setmana-Geomática. Barcelona, 2003.

[6] PACILEO NETTO, N. CAMPO DE PROVAS PARA INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃOE POSICIONAMENTO.  São Paulo, 1997.  107pp.  Livre docência – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

### Agradecimientos

A los técnicos de Eletropaulo, que colaboraran en los testes de campo hechos en la región de estudio al Norte del Municipio de São Paulo.

A la empresa Santiago & Cintra por prestar los programas de procesamiento GPS Trimble Geomatics Office 1.5 y Trimble Pathfinder Office2.9.