# Distribución espacial de clorofila y sedimentos en la desembocadura del río Pánuco, México, aplicando percepción remota.

# Ernesto Soto Galera *

## Yolanda Coria Lara

* Instituto Mexicano del Petróleo-PIMAS, Eje Central Lázaro Cárdenas #152, G.A. Madero, D.F., México, C.P. 07730.  esoto@imp.mx

Palabras Clave: Percepción Remota, Clorofila, Sedimentos, Pánuco.

El río Pánuco se encuentra situado en la parte nororiental de México, es de los principales tributarios del Golfo de México, actualmente su desembocadura es una zona que enfrenta severos problemas de contaminación y eutroficación. El estudio forma parte de una investigación que tiene como objetivo el determinar la influencia del rió Panuco en el Golfo de México. El análisis de la clorofila, sólidos suspendidos y temperatura en el área de estudio, se realiza por dos métodos, el primero por mediciones en situ y el segundo por percepción remota, que posteriormente se compararan sus resultados. En lo referente a la percepción remota, se analizaron imágenes Landsat ETM de abril del 2000, se procedió a sus georeferenciación y correcciones espectrales, debido a pequeñas nubes en el área se realizó clasificaciones no supervisadas (isodatos) y enmascaramientos para limpiar las imágenes de píxeles que dificultan el análisis, la determinación de la distribución espacial de clorofila y sedimentos se hicieron procesando las imágenes a través de componentes principales y clasificaciones supervisadas. Los resultados indican que el río Panuco aporta pocos sedimentos al Golfo de México en esta época del año, diminuyendo su influencia a pocos kilómetros de su desembocadura, mientras que la concentración de clorofila tiene valores más altos mar adentro que en el área de influencia del río.